제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 과제 5 분석 노트 제조 생산데이터 기반 전력사용량 예측 및 최대피크 위험조건 분석

# 01  과제 이해

문제 ⑤ · 자원 최적화 AI 데이터셋

과제 원문 (과제공개 자료 발췌)

## 전력 사용량이 출렁이는 5가지 요인

공장의 전력 사용량은 일정하지 않고 여러 요인으로 크게 출렁인다.

| 01 | 설비 동시 가동 | 여러 설비가 한꺼번에 돌아가면서 순간 사용량이 튐 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 생산량 변화 | 많이 만들수록 많은 전력 소모 |
| 03 | 제품 전환 | 만드는 제품을 바꿀 때 설비 세팅과 재가동 발생 |
| 04 | 교대 시간 | 근무조가 바뀌는 시점에 가동 패턴 변화 |
| 05 | 계절적 요인 | 냉방이나 난방 부하가 계절에 따라 달라짐 |

## 핵심 개념: 최대 수요 전력

최대 수요 전력이란? 일정 기간 동안 공장이 가장 많이 쓴 순간의 전력. 산업용 전기요금에서는 이 값이 기본 요금 산정에 영향을 준다.

왜 문제인가 평소에 아무리 적게 써도 한 번 크게 튀면 비용이 올라간다. 특정 시간대에 설비 부하가 몰리면 생산 운영의 안정성이 떨어질 수 있다.

## 해야 할 일

| STEP 1 | 전력 사용량 예측 모델 개발 | 향후 지정된 시간 구간의 전력사용량을 예측하는 AI 모델 개발 |
| --- | --- | --- |
| STEP 2 | 오차 · 피크 조건 분석 | 예측 오차가 크게 발생하는 조건(모델이 많이 틀리는 상황) + 최대 전력 피크가 발생하는 주요 조건(전력이 튀는 순간의 공통점) 분석 |
| STEP 3 | 피크전력 저감방안 제안 | 분석 결과를 바탕으로 생산 일정 조정이나 설비 가동 시점 조정을 통해서 피크를 줄이는 방법 제안 |

# 02  데이터 컬럼 설명

okm_augumented_2021.csv

| 6,168 행 (1행 = 1시간) | 18 열 | 257 일 (결측일 없음) | 24 행 / 일 |
| --- | --- | --- | --- |

기간은 2021-01-01 ~ 2021-09-14이며, 하루 24행씩 빠진 날 없이 들어 있다(257 × 24 = 6,168).

아래 값은 모두 pandas로 실제 데이터를 확인한 결과다. 확인할 수 없는 해석에는  추정  표시와 근거를 붙였다.

| 컬럼 묶음 | 컬럼 | 과제에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1. 시간 정보 | 날짜 시간 day d m | 참고 정보 |
| 2. 전력 | 15분 30분 45분 60분 평균 | 맞혀야 할 답 |
| 3. 생산 | 생산량 공장인원 | 참고 정보 |
| 4. 기상 | 기온 풍속 습도 강수량 | 참고 정보 |
| 5. 비용 | 전기요금(계절) 인건비 | 비용 계산용 |

표 1. 컬럼 구성 한눈에 보기

## 1. 시간 정보

과제에서의 역할    참고 정보    이 행이 언제의 기록인지

- 날짜: 20210101처럼 연월일(YYYYMMDD)을 붙여 쓴 정수다. 같은 날의 24행은 모두 같은 값이다.

- 시간: 몇 시 기록인지를 나타내며 정상 범위는 0~23이다. 14는 14시~15시 사이 한 시간을 뜻한다.

- day: 요일. 1=월요일 ~ 7=일요일이다. 2021-01-01(금요일)이 5로 되어 있고, 전체 행에서 날짜로 계산한 요일과 100% 일치하는 것을 확인했다.

- d, m: 각각 일(1~31)과 월(1~9)이다. 날짜에서 그대로 뽑아낸 값이며 100% 일치한다.

주의 · 이상한 값 2021-07-13과 07-15 이틀(48행)은 시간에 70~188 같은 값이 들어 있다. 행 순서로 보면 이 행들도 0~23시 순서대로 놓여 있다.

정리 day, d, m은 모두 날짜에서 계산되는 값이다.

## 2. 전력

과제에서의 역할    맞혀야 할 답    전력사용량 예측과 최대피크 판단의 대상

- 15분 / 30분 / 45분 / 60분: 한 시간을 15분씩 넷으로 나누고, 구간마다 공장이 쓴 전력을 기록한 값이다. 14시 행이라면 15분은 14:00~14:15, 60분은 14:45~15:00 구간이다.

  - 범위는 0~222이고 중앙값은 약 104다. 가장 큰 값은 222(2021-01-29 8시 30분)다.

  - 단위는 kW  추정 . 한국 전기요금의 '최대수요전력(피크)'은 15분 단위 평균 전력(kW)으로 재기 때문에 같은 방식으로 기록한 값으로 보인다. 다만 표기가 없으므로 15분 동안 쓴 전력량(kWh)일 가능성도 있다.

- 평균: 위 네 값의 평균을 정수로 반올림한 값이다. 모든 행에서 오차가 0.5 이하인 것을 확인했으므로 다른 컬럼에서 계산된 값이다.

| 시간 | 15분 | 30분 | 45분 | 60분 | 평균 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 | 93 | 116 | 113 | 105 |
| 7 | 92 | 75 | 48 | 29 | 61 |
| 14 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 |

표 2. 실제 예시 (2021-01-01, 공휴일)

- 공장이 쉬는 시간에는 약 21~23이 계속 나온다. 설비를 꺼도 흐르는 기본 전력(대기전력)으로 보인다  추정 .

주의 · 전력 0 구간 2021-08-28 18시 ~ 08-29 10시(17행)는 네 값이 모두 0이다. 정전이 있었거나 기록이 빠진 것으로 보인다 추정 .

주의 · 복제된 날 하루치 전력 패턴 24시간이 다른 날과 완전히 똑같은 날이 160일이다. 예를 들어 01-29, 03-29, 06-29는 24시간 값이 모두 같다. 파일명의 augumented(증강: 적은 데이터를 늘리려고 복사·변형해 만든 데이터)와 관련이 있어 보인다 추정 .

## 3. 생산

과제에서의 역할    참고 정보    공장이 얼마나 돌았는지

- 생산량: 그 한 시간 동안 만든 제품 수다. 범위는 0~9,830이고 단위는 개  추정 (모두 정수이며 표기가 없음)다.

  - 누적값이 아니라 시간별 값이다. 2021-01-04를 보면 10시 2,757 → 11시 983 → 12시 96처럼 오르내린다.

  - 일요일(day=7)은 모든 행이 0이고, 토요일은 평균 79로 매우 적다.

- 공장인원: 소수점이 붙은 값이다(예: 0.26, 4.4, 48.39). 따라서 실제로 센 사람 수가 아니라 계산으로 만든 값이다  추정 .

  - 생산량이 0이면 항상 0이고, 생산량이 0보다 크면 항상 0보다 크다. 생산량을 1인당 처리량 같은 기준값으로 나눠 '필요 인원'으로 환산한 값으로 보인다  추정 . 생산량 ÷ 공장인원은 약 88~750으로 날마다, 시간마다 달라서 정확한 계산식은 확인하지 못했다.

| 시간 | 평균(전력) | 생산량 | 공장인원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 156 | 165 | 0.26 |
| 10 | 157 | 2,757 | 4.40 |
| 12 | 89 | 96 | 0.27 |
| 18 | 139 | 0 | 0.00 |

표 3. 실제 예시 (2021-01-04)

주의 · 앞뒤가 맞지 않는 값 2021-02-19 10시는 공장인원 48.4, 생산량 4,258인데 전력 평균은 대기 수준인 22다. 생산이 많은데 전력은 쉬는 수준이라 서로 맞지 않는다. 공장인원 결측 17행은 위의 '전력 0' 구간과 같은 시간대다.

## 4. 기상

과제에서의 역할    참고 정보    날씨가 전력 사용에 미치는 영향

| 컬럼 | 의미 | 범위 | 단위 | 결측 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기온 | 그 시각의 기온 | -12.0 ~ 33.4 | ℃ 추정 | - |
| 풍속 | 바람의 세기 | 0 ~ 7.6 | m/s 추정 | 3행 |
| 습도 | 공기 중 수분의 비율 | 8 ~ 98 | % 추정 | - |
| 강수량 | 그날의 누적 강수량 | 0 ~ 122.4 | mm 추정 | 1행 |

표 4. 기상 컬럼 요약

주의 · 강수량은 누적값 시간별 비의 양이 아니라 그날의 누적값이다. 1시에 0으로 초기화되고 0시 행에는 전날의 최종 합계가 남아 있다.

| 날짜 | 0시 | 1시 | 6시 | 9시 | 11시 | 12~23시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-22 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 (그대로) |
| 01-23 | 2.3 ← 전날 합계 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 6.2~6.3 |

표 5. 실제 예시 (강수량)

정리 기상 값은 공장 기록이 아니라 외부 날씨 관측값이다 추정 . 다른 컬럼에서 계산되는 값이 아니다.

## 5. 비용

과제에서의 역할    비용 계산용    전력과 인력을 돈으로 바꿀 때 쓰는 단가·배율

- 전기요금(계절): 값이 3개뿐이고 월에 따라 정해진다.

| 월 | 1~2월 | 3~5월, 9월 | 6~8월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 값 | 109.8 | 167.2 | 191.6 |

표 6. 월별 전기요금(계절) 값

  - 전기 1kWh당 요금으로 단위는 원/kWh  추정 (값 크기가 한국 산업용 전기 단가 수준임).

  - m(월)으로 결정되는 값이며 시간대와 요일에 따라서는 바뀌지 않는다. 실제 산업용 요금은 시간대별로 단가가 다르므로 이 데이터는 계절 단가만 단순화해 넣은 것으로 보인다  추정 .

- 인건비: 값은 1.0과 1.5 두 가지뿐이고 시간만으로 정해진다(요일과는 무관함).

  - 09~17시는 1.0, 18~08시는 1.5다.

  - 금액이 아니라 인건비 배율로 보인다  추정 . 야간·연장 근무 때 임금을 1.5배로 주는 할증과 같은 구조다.

주의 07-13, 07-15처럼 시간 값이 깨진 이틀은 24행 모두 1.5다.

한 줄 요약 이 데이터는 한 공장의 2021년 1월 1일~9월 14일 1시간 단위 기록으로, 15분 간격 전력 사용량, 시간별 생산량과 환산 인원, 외부 날씨, 계절별 전기 단가와 시간대별 인건비 배율을 기록한 것이다.